ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY NR ……………………

PRZYJĘTEJ DO REALIZACJI PRZEZ

RADĘ GMINY OLESNO

Z DNIA ……………………………………

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLESNO

Opracowanie:

Grupa CDE Sp. z o.o.

Biuro:

ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

Tel/fax: 32 326 78 16

e-mail: biuro@ekocde.pl

Zespół autorów:

Michał Mroskowiak

Wojciech Płachetka

Anna Piotrowska

Tomasz Pilch

Aleksandra Szlachta

Kierownik projektu:

Agnieszka Kopańska

# SPIS TREŚCI

1.	Streszczenie	5

2.	Cele strategiczne i szczegółowe	6

3.	Spójność PGN z innymi dokumentami	7

3.1. Wymiar krajowy	7

3.2. Wymiar regionalny	10

3.3. Wymiar lokalny	14

4.	Charakterystyka Gminy Olesno	15

4.1 Położenie	15

4.2 Środowisko przyrodnicze	17

4.3 Demografia	19

4.4 Mieszkalnictwo	20

4.5 Sytuacja gospodarcza	21

4.6 Układ komunikacyjny	24

4.7 Stan powietrza	25

4.8 Gospodarka odpadami	26

4.9 Infrastruktura energetyczna	27

4.9.1 System elektroenergetyczny	27

4.9.2 System gazowniczy	28

4.9.3 System ciepłowniczy	28

4.10 Potencjał OZE	28

4.10.1 Energia wiatru	28

4.10.2 Energia wód	29

4.10.3 Biomasa	30

4.10.4 Energia geotermalna	30

4.10.5 Energia słoneczna	30

5.	Prezentacja wyników bazowej inwentaryzacji emisji CO2	31

5.1. Metodologia	31

5.2. Emisja CO2 na terenie Gminy Olesno	33

5.2.1.	Budynki mieszkalne	35

5.2.2.	Budynki publiczne	37

5.2.3 Budynki handlowo-usługowe	38

5.2.4 Oświetlenie uliczne	39

5.2.5 Transport prywatny	40

5.2.6 Transport komercyjny	41

5.2.7 Transport publiczny	42

5.3 Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji	43

6.	Identyfikacja obszarów problemowych	44

7.	Aspekty organizacyjne i finansowe	45

7.1 Struktura organizacyjna	45

7.2 Interesariusze	47

7.3 Źródła finansowania inwestycji i działań nieinwestycyjnych	49

7.4 Środki finansowe na monitoring i ocenę	56

8.	Wykaz działań i zadań	56

8.1. Cele długoterminowe	56

8.2. Cele i zadania krótkoterminowe	57

8.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy	61

9.	Planowane rezultaty	62

10.	Monitoring zaplanowanych działań	63

10.1. Monitoring	63

10.2. Ewaluacja	64

10.3. Procedura wprowadzania zmian do PGN	66

11.	Zgodność Planu z przepisami w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	69

Spis tabel	70

Spis rysunków	71

# Streszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno ma na celu określenie działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz Gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.

W ramach prac nad niniejszym dokumentem wykonano inwentaryzację gazów cieplarnianych oraz pyłów. Źródłami danych były: dane statystyczne, ogólnodostępne dokumenty i opracowania, wykazy, ankietyzacja mieszkańców.

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja odnosi się do masy CO2, pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru. Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej oraz harmonogram rzeczowo-finansowy i założenia formalne PGN.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno wyznacza główny cel strategiczny rozwoju:

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE WSZYSTKICH SEKTORACH

Cel główny Gmina Olesno zamierza osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- ograniczenie zużycia energii końcowej o 1137,00 MWh/rok, czyli o 0,93%;

- redukcja emisji CO2 o 441,40 Mg/rok, czyli o 1,30%;

- wzrost udziału energii z OZE o 119,02 MWh/rok, czyli o 4,13%;

- redukcja emisji pyłów PM10 o 0,71 Mg/rok, czyli o 2,11%;

- redukcja emisji pyłów PM2,5 o 0,64 Mg/rok, czyli o 2,10%;

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,85 kg/rok, czyli o 2,39%.

Aby ocenić efekt podejmowanych już przez Gminę działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji jako rok bazowy przyjęto rok 2016 (wybór roku bazowego wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii we wszystkich sektorach). Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu nie zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczy całego obszaru geograficznego Gminy Olesno.

# Cele strategiczne i szczegółowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Cel główny PGN: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE WSZYSTKICH SEKTORACH.

Cele szczegółowe PGN:

- ograniczenie zużycia energii końcowej o 1137,00 MWh/rok, czyli o 0,93%;

- redukcja emisji CO2 o 441,40 Mg/rok, czyli o 1,30%;

- wzrost udziału energii z OZE o 119,02 MWh/rok, czyli o 4,13%;

- redukcja emisji pyłów PM10 o 0,71 Mg/rok, czyli o 2,11%;

- redukcja emisji pyłów PM2,5 o 0,64 Mg/rok, czyli o 2,10%;

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,85 kg/rok, czyli o 2,39%.

# Spójność PGN z innymi dokumentami

## Wymiar krajowy

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu;

•rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie Planów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza;

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,

• ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

• ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

• ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

• ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;

• ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny tematycznie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Strategia rozwoju kraju 2020

Działania mające na celu ograniczenie emisji w Gminie Olesno są zgodne ze strategiami na szczeblu krajowym. Jednym z dokumentów wyznaczającym działania w tym zakresie jest „Strategia rozwoju kraju 2020”, który określa cele strategiczne do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, które służą realizacji założonych celów rozwojowych. Jedną z nich jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, której głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska.

Poprawie efektywności energetycznej służyć mają prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach energetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych maszyn i urządzeń.

Poprawie jakości powietrza służyć natomiast będą działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, transport) i ze źródeł emisji rozproszonych (likwidacja lub modernizacja małych kotłowni węglowych). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także stosowanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie.

Polityka energetyczna Polski do 2030

Kolejnym dokumentem krajowym, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji jest „Polityka energetyczna Polski do 2030”. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty.

W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to też na mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze energetycznym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Planowane działania dla Gminy Olesno w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych sektorów gospodarki są zgodne z celem tematycznym Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 zakładającym wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Twórcy tego programu przyjmują, że najbardziej oszczędnym sposobem redukcji emisji jest efektywne korzystanie z istniejących zasobów energii. W Polsce obszary, które wykazują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej to budownictwo (w tym publiczne i mieszkaniowe), ciepłownictwo oraz transport. Ważne jest zatem podejmowanie działań związanych m.in. 
z modernizacją energetyczną budynków.

Cel tematyczny podzielony jest na następujące priorytety inwestycyjne:

- wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach;

- wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, 
i w sektorze mieszkaniowym;

- rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia;

- promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 
i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

- promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 roku

Istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej Polski pełni „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 roku”. Dokument ten zakłada, że wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi m.in. osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

Wszystkie z wyżej wymienionych dokumentów stawiają sobie wspólny cel – poprawą efektywności energetycznej i stanu środowiska. Proponują szereg strategii umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, tym samym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno wpisuje się w treść tych dokumentów.

## Wymiar regionalny

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej 
w przestrzeni regionalnej. Realizacji celu głównego Strategii „Małopolska 2020” służyć będą polityki publiczne oparte na siedmiu zasadniczych obszarach aktywności samorządu województwa tj. obszarach polityki rozwoju. Dla każdego z siedmiu obszarów polityki rozwoju sformułowany został cel strategiczny, stanowiący opis pożądanego kierunku zmian lub stanu docelowego i pozycji regionu w perspektywie 2020 roku.

Obszar 6 – BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym.

Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez wdrażanie kluczowych działań takich jak:

6.1.1 Ochrona zasobów wodnych:

• ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych i gleb,

• rozbudowa i utrzymanie systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody.

6.1.2 Poprawa jakości powietrza:

• sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań,

• wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

6.1.3 Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, przemysłowym oraz minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego przez:

• właściwe planowanie przestrzenne,

• stosowanie zabezpieczeń akustycznych,

• preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania.

6.1.4 Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami opartego na:

• zapobieganiu powstawania odpadów,

• przygotowywaniu odpadów do ponownego użycia,

• recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania.

6.1.5 Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych, w tym:

• właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą hydrologiczną

z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego,

• zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego (budowa, modernizacja),

• współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w celu realizacji kompleksowego systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły,

• identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wprowadzenie systemu monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów osuwiskowych i terenów 
o predyspozycjach osuwiskowych.

6.1.6 Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego:

• ochrona różnorodności biologicznej oraz zrównoważone użytkowanie jej elementów,

• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów,

• przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody,

• ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych,

• wsparcie dla działań służących wykorzystaniu potencjału obszarów chronionych.

6.1.7 Regionalna polityka energetyczna:

• opracowanie bilansu energetycznego określającego aktualne potrzeby województwa,

w zestawieniu z dostępnymi źródłami i nośnikami energii,

• zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych barier rozwoju oraz wyznaczenie kierunków działania 
w obszarze regionalnej polityki rozwoju energetyki odnawialnej.

6.1.8 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocja postaw proekologicznych.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty uchwałą 
Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Celem Programu ochrony powietrza jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest m.in.:

- Wprowadzenie ograniczeń eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe,

- Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,

- Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników,

- Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,

- Ograniczenie emisji z transportu,

- Ograniczenie emisji przemysłowej,

- Edukacja ekologiczna mieszkańców,

- Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych.

Elementem Programu ochrony powietrza jest Plan działań krótkoterminowych, który wprowadza 
3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

- I stopień zagrożenia (kod żółty),

- II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy),

- III stopień zagrożenia (kod czerwony).

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego.

Program Ochrony Środowiska Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w powiecie, ochrona oraz rozwój walorów środowiska, racjonalne gospodarowanie zasobami, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Program Ochrony Środowiska Powiatu Dąbrowskiego przedstawia aktualny stan środowiska na terenie powiatu, określa niezbędne zadania, których realizacja spowoduje poprawę stanu środowiska, koordynację decyzji administracyjnych oraz działania inwestycyjne podejmowane przez różne instytucje i podmioty.

Cele Programu Ochrony Środowiska przedstawiono w podziale na poszczególne obszary interwencji:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza

Cel: Poprawa jakości powietrza w powiecie dąbrowskim

- Zagrożenia hałasem

Cel: Poprawa klimatu akustycznego w powiecie dąbrowskim

- Gospodarowanie wodami

Cel: Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie 
i utrzymanie dobrego stanu wód

- Zasoby geologiczne

Cel: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi

- Gleby

Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu

- Gospodarka wodno-ściekowa

Cel: Upowszechnienie z korzystania z infrastruktury komunalnej w powiecie dąbrowskim

- Zasoby przyrodnicze

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej powiatu dąbrowskiego

- Gospodarka odpadami

Cel: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchą, postępowanie z odpadami uwzględniając rozwój zrównoważony

- Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków

- Pola elektromagnetyczne

Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym

Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020

Misja Powiatu Dąbrowskiego brzmi: Powiat Dąbrowski skutecznie i nowocześnie zarządza rozwojem, efektywnie wykorzystuje wewnętrzne zasoby, potencjały oraz szanse rozwojowe, pobudza kapitał społeczny w celu zwiększenia konkurencyjności, poprawy spójności społecznej i terytorialnej.

Strategia wyznacza następujące cele strategiczne związane z ograniczeniem niskiej emisji 
i wzrostem efektywności energetycznej:

- Wspieranie działań na rzecz modernizacji dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu;

- Modernizacja i poprawa jakości dróg powiatowych;

- Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych towarzysząca remontom dróg;

- Promowanie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a prywatnymi przedsiębiorcami w tym zakresie, między innymi: baterii słonecznych, wód geotermalnych, biomasy itp.;

- Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych i innych form działań w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych.

## Wymiar lokalny

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Olesno na lata 2014-2020

Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści dla społeczności w związku 
z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia.

Wizja Gminy Olesno: Aspiracją Olesna w roku 2020 będzie skuteczne i oparte o bogate dziedzictwo kultury ludowej oraz walory przyrodniczo – rolniczo – ekologiczne wyróżnienie się wśród gmin Powiśla Dąbrowskiego. Źródłem i kryterium wyróżnienia będzie kultura ludowa mająca rodowód szczególnie 
w Zalipiu – MALOWANA WIEŚ, ale także po gospodarsku wykorzystany potencjał zasobów gminy związanych z przyrodą, rolnictwem i czystym powietrzem.

W Strategii wyróżniono 5 głównych obszarów rozwoju:

OBSZAR I: Kultura ludowa;

OBSZAR II: Ochrona środowiska, infrastruktura, dostępność;

OBSZAR III: Usługi publiczne, edukacja, zdrowie, sport, problemy społeczne;

OBSZAR IV: Rolnictwo;

OBSZAR V: Przedsiębiorczość, kapitał ludzki.

Poniżej przedstawiono cele strategiczne oraz cele operacyjne, które są spójne z tematyką Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

Cel strategiczny 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako potencjału do rozwoju kreatywnego;

Cel strategiczny 2: Podniesienie standardu życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiskowych;

Cele operacyjne:

2.1 Rozbudowa istniejącej sieci oraz budowa oczyszczalni i kanalizacji dla kolejnych miejscowości gminy,

2.3 Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

2.5 Modernizacja i poprawa jakości dróg gminnych i dojazdowych,

2.6 Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie gminy.
Cel strategiczny 3: Dobre warunki do życia mieszkańców gminy Olesno w bezpiecznej i zadbanej gminie;

Cele operacyjne:

3.1 Zwiększenie dostępności informacji i poprawa jakości komunikacji w sferze publicznej.

Cel strategiczny 4: Rozwój i wzrost konkurencyjności rolnictwa indywidualnego oraz wsparcie przetwórstwa rolno – spożywczego;

Cel strategiczny 5: Kreowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki przy wykorzystaniu potencjału intelektualnego mieszkańców.

# Charakterystyka Gminy Olesno

## 4.1 Położenie

Gmina Olesno jest gminą wiejską położoną w północno-wschodnim krańcu województwa małopolskiego w powiecie dąbrowskim. Zajmuje powierzchnię 77,6 km2.

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Olesno na tle województwa małopolskiego i powiatu dąbrowskiego 
(źródło: www.kupsprzedaj.pl)

W skład Gminy Olesno wchodzi 13 jednostek pomocniczych (sołectw):

| - Adamierz | 338 ha |
| --- | --- |
| - Breń | - |
| - Ćwików | 1082 ha |
| - Dąbrówka Gorzycka | 140 ha |
| - Dąbrówki Breńskie | 865 ha |
| - Niwki | 193 ha |
| - Olesno | 905 ha |
| - Oleśnica | 524,31 ha |
| - Pilcza Żelichowska | 246 ha |
| - Podborze | 1001 ha |
| - Swarzów | 609 ha |
| - Wielopole | 1049 ha |
| - Zalipie | 805 ha |

Rysunek 2. Podział Gminy Olesno na sołectwa (źródło: www.gminaolesno.pl)

Gmina Olesno położona jest około trzydziestu kilometrów od Tarnowa. W granicach powiatu dąbrowskiego sąsiaduje z gminą Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów i Dąbrowa Tarnowska. Od południa i części zachodniej graniczy z gminą Żabno, która wchodzi w skład powiatu tarnowskiego.

Gmina Olesno leży w kotlinie Sandomierskiej na pograniczu dwóch Mezoregionów tj. Równiny Nadwiślanskiej i Płaskowyżu Tarnowskiego. Równina Nadwiślańska obejmuje obszar gminy za wyjątkiem jej południowych obrzeży zaliczonych do Płaskowyżu Tarnowskiego (regionu Wysoczyzny Tarnowskiej). Morfologia gminy jest mało zróżnicowana. Na całym obszarze wysokości n.p.m. wynoszą od 170-180 m. Jedynie na jej południowych obrzeżach w obrębie Płaskowyżu Tarnowskiego teren wznosi się gwałtownie do około 210 m, tworząc miejscami pasma wzgórz.

## 4.2 Środowisko przyrodnicze

Gmina Olesno to rozległy, mało zalesiony obszar, odgraniczony od zachodu dolnym biegiem Dunajca, od północy Wisłą, a od wschodu drogą krajową prowadzącą z Tarnowa przez Szczucin do Kielc. Teren, na którym położony jest powiat dąbrowski a wraz z nim gmina Olesno nazywany jest Powiślem Dąbrowskim, mikroregionem o typowo rolniczym charakterze.

Na terenie gminy dominują nieleśne zbiorowiska roślinne upraw rolnych, którym towarzyszy roślinność synantropijna – segetalna wysiewana wraz z roślinami uprawnymi (chwasty). Wśród osiedli i wzdłuż linii komunikacyjnych rozwija się samorzutnie bez ingerencji człowieka roślinność synantropijna – ruderalna.

Cennym składnikiem szaty roślinnej są półnaturalne ekosystemy łąkowe. Zbiorowiska łąk rozmieszczone są punktowo po całym terenie z dużym kompleksem w widłach Żabnicy - Brnia. Łąki wymagają odpowiedniej wilgotności toteż towarzyszą licznym starorzeczom i dolinom rz. Brnia i Żabnicy. 
W obszarze gminy zachowały się izolowane kompleksy leśne o łącznej powierzchni 656 ha co stanowi 8,5 % ogólnej jej powierzchni. Największy kompleks leśny usytuowany jest we wsi Podborze. 
W Podborzu i Oleśnicy rozciąga się bór sosnowy świeży, którego drzewostan buduje sosna zwyczajna. W skromnym poszyciu rośnie jałowiec pospolity, jarzębina. W runie dominują borówki, często wrzos 
i mchy. Wzdłuż małych rzek drzewostan tworzy przede wszystkim olcha szara, a towarzyszy jej często jesion, wierzba biała i krucha. Pośród krzewów występują: kruszyna pospolita, jarząb pospolity, czeremcha zwyczajna, bez czarny. Runo jest ubogie. Dominuje w nim pokrzywa zwyczajna. W obrębie wsi Wielopole występuje las mieszany dębowo-sosnowy. Spotyka się też brzozę brodawkowatą, topolę i osikę. W poszyciu występuje: jarzębina i leszczyna. Runo tworzą: borówka, konwalijka dwulistna, zawilec gajowy, paprotka zwyczajna. W wielu miejscach dominuje jeżyna guzełkowata. Oprócz enklaw leśnych i zadrzewień w krajobraz gminy wpisane są trzy parki podworskie w Niwkach, Brniu i Oleśnie wraz z aleją łączącą te ostatnie.

- Park w Podborzu - posiada głównie stary drzewostan liściasty. Zasadniczą kompozycję tworzą aleje, szpalery, boskiety. Dominują gatunki: lipa drobnolistna, kasztanowiec biały, grab pospolity, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, robinia akacjowa i klon zwyczajny.

- Park w Oleśnie – porastają gatunki rodzime głównie drzewa liściaste. Najliczniej reprezentowane są dąb szypułkowy i grab pospolity. Charakterystyczną cechą tego parku jest liczne występowanie sosny wejmutki. Park w Oleśnie połączony jest piękną zabytkową aleją 
z parkiem w Podborzu – Brniu.

- Park w Niwkach – o drzewostanie liściastym ze starymi dębami, z których sześć objęto ochroną prawną poprzez utworzenie pomników przyrody. W późniejszym okresie dosadzone zostały inne gatunki jak: graby, jesiony, lipy, kasztanowce. Występują tu pojedyncze egzemplarze dębu kaukaskiego i orzecha czarnego.

W lasach i na polach gminy Olesno wśród wielu gatunków ptaków można spotkać: kruki, gawrony, sroki, wrony siwe, skowronki borowe, kilka gatunków sikor, dzięciołów oraz bażanty i kuropatwy. Ptaki drapieżne to jastrzębie, sowy uszate i puszczyki uralskie. Przedstawiciele ssaków to wielki rząd gryzoni, poza tym występują: zając szarak, jeż wschodni, lis rudy, kuna leśna, tchórz zwyczajny, sarna, rzadziej jeleń i dzik.

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Wśród form Ochrony Przyrody na terenie Gminy Olesno znajdują się jedynie pomniki przyrody. Poniższa tabela przedstawia wykaz pomników przyrody na terenie Gminy zgodnie ze sporządzonym rejestrem pomników przyrody wykonanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie Gminy Olesno (źródło: www.krakow.rdos.gov.pl)

| Lp. | Gatunek/nazwa | Data utworzenia | Miejscowość | Lokalizacja | Obwód [cm] | Wysokość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aleja dębowo-lipowa | 1949-03-08 | Podborze | aleja dojazdowa do byłego dworu | - | - |
| 2. | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 1997-10-07 | Niwka | w parku podworskim | 350 | 26 |
| 3. | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 1997-10-07 | Niwka | w parku podworskim | 372 | 24 |
| 4. | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | 1997-10-07 | Niwka | w parku podworskim | 320 | 31 |
| 5. | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 1997-10-07 | Niwka | w parku podworskim | 360 | 22 |
| 6. | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 1997-10-07 | Niwka | w parku podworskim | 360 | 24 |
| 7. | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 1997-10-07 | Niwka | w parku podworskim | 316 | 18 |

## 4.3 Demografia

Według danych publikowanych przez Bank Danych Lokalnych teren gminy Olesno w 2016 r. zamieszkiwało 7 910 osób w tym 3 925 mężczyzn i 3 985 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia to 102 os./km2. Liczba ludności na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 była zmienna. Od 2010 do 2013 zauważa się znaczny wzrost liczby mieszkańców, w roku 2014 wartość ta gwałtowanie spada, 
a następnie rośnie. Zgodnie z wyznaczoną linią trendu prognozuje się wzrost liczby mieszkańców Gminy Olesno - w 2020 roku wartość ta może wynieść 7 952 mieszkańców.

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Olesno w latach 2010-2016 z podziałem na płeć (źródło: dane GUS)

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kobiety | 3 958 | 3 961 | 3 977 | 3 968 | 3 969 | 3 977 | 3 985 |
| Mężczyźni | 3 890 | 3 900 | 3 928 | 3 946 | 3 919 | 3 931 | 3 925 |

Rysunek 3. Liczba ludności na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)

Rysunek 4. Prognozowana liczba ludności na terenie Gminy Olesno w latach 2017-2020 
(źródło: opracowanie własne)

## 4.4 Mieszkalnictwo

Na terenie gminy Olesno w 2016 r. odnotowano 2 043 mieszkań. Od roku 2010 zauważa się stały wzrost liczby mieszkań na terenie Gminy. W latach 2010-2016 liczba mieszkań zwiększyła się o 113. Do roku 2020 prognozuje się dalszy wzrost liczby mieszkań do wartości 2120. Poniższy wykres przedstawia zmiany ilości zasobów mieszkalnych na terenie gminy w latach 2010-2016.

Rysunek 5. Liczba mieszkań na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)

Rysunek 6. Prognozowana liczba mieszkań na terenie Gminy Olesno w latach 2017-2020 
(źródło: opracowanie własne)

Średnia powierzchnia 1 mieszkania w gminie Olesno w 2016 roku wynosiła 101,3 m2. W latach 2010-2016 zauważa się stały nieznaczny wzrost średniej powierzchni mieszkań. Prognozuje się, że w 2020 roku średnia powierzchnia jednego mieszkania na terenie gminy może wzrosnąć do 102,7 m2.

Rysunek 7. Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)

Rysunek 8. Prognozowana średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania na terenie Gminy Olesno w latach 
2017-2020 (źródło: opracowanie własne)

## 4.5 Sytuacja gospodarcza

Łącznie w roku 2016 na terenie gminy Olesno odnotowano 361 aktywnych podmiotów gospodarczych. Liczba ta wzrosła o 23 w stosunku do roku 2010. Do 2020 roku prognozuje się dalszy wzrost liczby podmiotów gospodarczych do poziomu 376 podmiotów.

Rysunek 9. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)

Rysunek 10. Prognozowana liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Olesno w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne)

W strukturze branżowej zarejestrowanych w gminie firm najwięcej funkcjonuje w grupie G – handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych – 28% wszystkich zarejestrowanych firm. Znaczna liczba przedsiębiorstw zajmuje się również budownictwem (52) oraz przetwórstwem przemysłowym – 44 firmy.

Tabela 3. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Olesno wg sekcji PKD w 2016 r. (źródło: BDL)

| Sekcja PKD | Liczba podmiotów gospodarczych |
| --- | --- |
| A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 16 |
| B – Górnictwo i wydobywanie | 0 |
| C – Przetwórstwo przemysłowe | 44 |
| D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 1 |
| E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 |
| F – Budownictwo | 52 |
| G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych | 101 |
| H – Transport i gospodarka magazynowa | 24 |
| I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 11 |
| J – Informacja i komunikacja | 12 |
| K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 6 |
| L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 7 |
| M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 18 |
| N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 5 |
| O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 7 |
| P – Edukacja | 24 |
| Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 7 |
| R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 6 |
| S – Pozostała działalność usługowa i T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 18 |
| U – Organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 |
| ŁĄCZNIE | 361 |

Gmina Olesno ma zdecydowanie rolniczy charakter, czemu sprzyjają bardzo dobre warunki naturalne – bardzo korzystny klimat charakteryzujący się długim okresem wegetacji, intensywnym rozwojem roślin oraz wystarczającymi opadami. Również rzeźba terenu nie stwarza trudności w gospodarowaniu. 
W obszarze gminy stosunki wodne w glebie zostały uregulowane poprzez zmeliorowanie urządzeniami podstawowymi i szczegółowymi.

## Układ komunikacyjny

Teren gminy pokrywa dość gęsta sieć dróg lokalnych, która łączy poszczególne wsie. Przez teren Gminy Olesno przebiega także lokalna linia kolejowa Szczucin - Tarnów, obecnie jednak niewykorzystywana, oraz Turystyczny Szlak Pieszy na trasie Dąbrowa Tarnowska - Ujście Jezuickie.

Wzdłuż wschodniej granicy Olesna na odcinku około 2,0 km biegnie droga krajowa Nr 73 Tarnów – Kielce. Granicę na tym odcinku stanowi kompleks leśny w Podborzu.

Rysunek 11. Układ komunikacyjny Gminy Olesno (źródło: www.portal.gison.pl)

Podstawowy układ komunikacyjny tworzą drogi powiatowe następującej relacji:

• nr 303 Dąbrowa Tarnowska – Żelichów;

• nr 304 Swarzów – Mędrzechów;

• nr 321 Zalipie – Samocice;

• nr 322 Olesno – Kozłów;

• nr 324 Zalipie – Kuzie;

• nr 328 Podborze – Smęgorzów;

• nr 331 Dąbrowa Tarnowska – Otfinów;

• nr 332 Olesno – Wielopole;

• nr 333 Odporyszów – Wielopole.

Na terenie Gminy Olesno brak gminnej komunikacji zbiorowej - obsługę przewozów pasażerskich świadczą PKS i prywatni przewoźnicy.

## 4.7 Stan powietrza

Emisja przemysłowa

Źródło emisji z energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych znajduje się głównie na terenie Dąbrowy Tarnowskiej. Wśród przedsiębiorstw mających największy wpływ na taką emisję na terenie powiatu dąbrowskiego ma Z.U.H. „DEGAMEX” - wytwórnia mas bitumicznych.

Na terenie gminy Olesno nie ma większych zakładów przemysłowych, których działalność wpływałaby na jakość powietrza.

Emisja niska

Na niską emisję z domowych palenisk składają się głównie takie związki jak: tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) i pył zawieszony (PM10). Niska emisja pojawia się głównie w okresie zimowym. Jest to przede wszystkim emisja pyłów i gazów ze spalania węgla w domowych piecach. Jak wynika z przeprowadzonej ankietyzacji, na terenie Gminy Olesno głównym źródłem ciepła jest węgiel – ponad 75% mieszkańców korzysta z tego paliwa. Ponadto, w wyniku termicznego rozkładu tworzyw sztucznych do atmosfery dostają się toksyczne produkty tego procesu, co jest uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Emisja komunikacyjna

Źródłem emisji komunikacyjnej są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego. Generują one zanieczyszczenia takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu 
w troposferze. Ścieranie się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg generuje zapylenie. Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe.

Na terenie gminy Olesno zanieczyszczenia komunikacyjne nie są najpoważniejszym problemem, gdyż przez teren gminy nie przebiegają arterie komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. Najbardziej ruchliwa droga krajowa nr 73 biegnie jedynie na niewielkim odcinku około 2 km wzdłuż wschodniej granicy Gminy.

Stan sanitarny

Stan powietrza został przedstawiony na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 roku”. Gmina Olesno należy do strefy małopolskiej (PL1203), która została zakwalifikowana dla kryterium ochrony zdrowia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń do:

- klasy C – pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony PM2,5;

- klasy D2 – przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu;

- klasy C1 – przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 - II faza obowiązującej od 2020 roku.

Kryterium ochrony roślin:

- klasy D2 – przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu.

## 4.8 Gospodarka odpadami

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Olesno.

Na terenie Gminy Olesno odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest firma - TRANS - BUD Marcin Grzyb z siedzibą przy ul. Kołłątaja 12/19 w Kielcach. W ramach zawartej umowy nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki i worki na odpady.

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”, którego wykonanie ogłoszone zostało Uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. Gmina Olesno znajduje się na terenie Regionu Tarnowskiego. Dla Regionu Tarnowskiego regionalnymi instalacjami do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są:

- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
ul. Komunalna 20A, 33-100 Tarnów;

- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów.

Do w/w instalacji trafiają zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno. Odpady segregowane trafiają do linii do sortowania, doczyszczania, prasowania, oraz przekazywane są do instalacji do recyklingu odpadów przemysłowych. Wszystkie odpady pochodzące terenu gminy są odbierane a następnie transportowane przez firmę TRANS - BUD Marcin Grzyb.

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Olesno w roku 2016 wynosiła 803,838 Mg. Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy.

Zgodnie z Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno w 2016 roku powstały następujące masy odpadów:

- zmieszane odpady komunalne, poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania oraz poddane składowaniu - 599,490 Mg,

- opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i szkła- 204,34 Mg,

- odpady budowlane i rozbiórkowe - 8 Mg,

- odpady wielkogabarytowe (w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny) - 23,680 Mg.

## 4.9 Infrastruktura energetyczna

### 4.9.1 System elektroenergetyczny

Przesyłem energii elektrycznej na terenie Gminy Olesno zajmuje się TAURON. W 2016 roku sprzedażą energii na terenie Gminy zajmowała się Energa – Obrót S.A. Gdańsk, w 2017 roku TAURON Sprzedaż Kraków, natomiast od stycznia 2018 r. - Energie2 Sp. z o.o.

Dwutorowa linia wysokiego napięcia 220 i 110 kV relacji Połaniec – Tarnów Klikowa biegnie wschodnią częścią gminy na kierunku północ – południe. Obszar gminy Olesno zasilany jest z dwóch głównych punktów zasilania usytuowanych w m. Dąbrowa Tarnowska – GPZ 110/SN Grunwaldzka i GPZ 110/SN Oleśnicka. Z GPZ 110/SN Grunwaldzka linią 15 kV biegnącą do Szczucina, której odgałęzienie kieruje się do Ćwikowa – zasilane są następujące wsie: Ćwików, Dąbrówki Breńskie, Podborze i część Swarzowa. 
Do pozostałej części gminy energia elektryczna dostarczana jest z GPZ 110/SN Oleśnicka poprzez sieć linii średnich napięć 15 kV. Linie średnich napięć są liniami napowietrznymi i łączą gminę Olesno 
z układem energetycznym sąsiednich gmin.

### 4.9.2 System gazowniczy

Dostawcą gazu na terenie Gminy Olesno jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki).

Na terenie Gminy Olesno we wsi Swarzów zlokalizowany jest Podziemny Zbiornik Gazu Ziemnego. Sieć gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia związana jest z tym zbiornikiem. Są to następujące gazociągi:

- DN 300 Łukanowice – Swarzów;

- DN 300 Swarzów – Zborów;

- DN 300 Pogórska Wola – Swarzów;

- DN 250 Tarnów Mościce – Swarzów;

- odgałęzienie DN 150 od DN 300 zasilające stację redukcyjno-pomiarową I⁰ w m. Dąbrowa Tarnowska;

- odgałęzienie DN 125 od DN 300 zasilające stację redukcyjno-pomiarową I⁰ w m. Radwan gm. Szczucin;

- odgałęzienie DN 50 od DN 300 zasilające stację redukcyjno-pomiarową I⁰ w m. Swarzów;

- odgałęzienie DN 50 od DN 300 zasilające stację redukcyjno-pomiarową I⁰ w Ćwikowie.

Ze stacji redukcyjno-pomiarowych I⁰ w Swarzowie i Ćwikowie siecią gazociągów średnioprężnych gaz rozprowadzany jest do wszystkich wsi.

### 4.9.3 System ciepłowniczy

Na terenie gminy brak jest ciepła sieciowego. Mieszkańcy zaopatrują się w ciepło poprzez indywidualne systemy grzewcze, takie jak: kotłownie domowe, piece akumulacyjne i węglowe oraz gazowe.

## 4.10 Potencjał OZE

### 4.10.1 Energia wiatru

Województwo małopolskie zlokalizowane jest w strefie niekorzystnej, o małych zasobach energetycznych wiatru. Jednakże na terenach o bogatej rzeźbie terenu, a taka występuje w południowej części województwa, istnieją lokalne strefy, w których wiatry mają korzystne własności energetyczne. Gmina Olesno położona jest na północy województwa małopolskiego, zatem na jej terenie występują niekorzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej.

Rysunek 12. Mapa wietrzności Polski (źródło: www.polenergia.pl)

### 4.10.2 Energia wód

Potencjał teoretyczny energii wodnej zależny jest od dwóch czynników: spadu i przepływu. Przepływy ze względu na dużą zmienność w czasie muszą być przyjęte na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego roku przy średnich warunkach hydrologicznych. Spad określany jest jako iloczyn spadku 
i długości na danym odcinku rzeki. Rzeczywiste możliwości wykorzystania zasobów wodnych są znacznie mniejsze. Związane jest to z wieloma ograniczeniami i stratami:

- nierównomierność naturalnych przepływów w czasie;

- naturalna zmienność spadów;

- istniejące warunki terenowe (zabudowa);

- bezzwrotny pobór wody dla celów nieenergetycznych;

- zmienność spadu wynikająca z gospodarki wodnej w zbiornikach;

- konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią.

Małopolska posiada znaczne zasoby wód powierzchniowych, które charakteryzuje duża zmienność przepływów. Prawie 98% obszaru województwa należy do dorzecza Wisły, odprowadzającej około 52% wód z terenu Polski, pozostały obszar Małopolski znajduje się w dorzeczu Dunaju. Województwo małopolskie charakteryzuje się również największą w Polsce ilością opadów oraz sprzyjającą ich odpływowi rzeźbą terenu. W związku z tym średni odpływ z 1 km2 wynosi około 10 dm3/s i jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego odpływu notowanego dla Polski (5 dm3/s z 1 km2).

### 4.10.3 Biomasa

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych. Rolniczy charakter części województwa wskazuje, że wykorzystanie biomasy może być wysoce efektywne.

Gmina Olesno ma zdecydowanie rolniczy charakter, czemu sprzyjają bardzo dobre warunki naturalne – bardzo korzystny klimat charakteryzujący się długim okresem wegetacji, intensywnym rozwojem roślin oraz wystarczającymi opadami. W związku z powyższym, wykorzystanie biomasy na terenie Gminy Olesno można uznać za efektywne.

### 4.10.4 Energia geotermalna

Pierwsze prace dotyczące warunków występowania i możliwości wykorzystania wód geotermalnych na

obszarze Małopolski związane były z rejonem Podhala, gdzie stwierdzono szczególnie korzystne warunki hydrogeotermalne w podłożu niecki podhalańskiej. W województwie małopolskim od 1994 r. wykorzystuje się energię geotermalną. Gmina Olesno położona jest w północnej części województwa małopolskiego, gdzie nie stwierdza się występowania wód geotermalnych.

Rysunek 13. Mapa energii geotermalnej w Polsce (źródło: www.zmianynaziemi.pl)

### 4.10.5 Energia słoneczna

Małopolska znajduje się w rejonie Polski o dość dobrej potencjalnej użytecznej energii słonecznej, bo tylko o ok. 9% mniejszej od rejonów o największym nasłonecznieniu. Stosowanie tego typu źródeł energii jest w regionie coraz bardziej popularne. Ilość promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą dla województwa małopolskiego w ciągu roku waha się w granicach od 980 do 1060 kWh/m2.

W Małopolsce energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest do:

- wytwarzania ciepłej wody użytkowej (w kolektorach słonecznych);

- ogrzewania budynków systemem biernym (bez wymuszania obiegu nagrzanego powietrza, wody lub innego nośnika);

- ogrzewania budynków systemem czynnym (z wymuszaniem obiegu nagrzanego nośnika);

- uzyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio z ogniw fotoelektrycznych.

# Prezentacja wyników bazowej inwentaryzacji emisji CO2

## Metodologia

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno została wykonana inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym obszarze terytorialnym gminy.

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2016. Wybór roku 2016 jako roku bazowego dla dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych na temat emisji w tym okresie.

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części dokumentu rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla założonego planu działań.

Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać działania służące jej ograniczeniu.

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii końcowej:

- paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),

- paliw transportowych,

- energii elektrycznej,

- gazu sieciowego.

Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie Gminy Olesno:

- Bank Danych Lokalnych, GUS;

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

- Urząd Gminy Olesno;

- Ankietyzacja budynków publicznych;

- Ankietyzacja mieszkańców.

Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki:

Tabela 4. Wskaźniki emisji wykorzystywane do oszacowania wielkości emisji CO2 (źródło: KOBIZE)

| Wskaźniki emisji CO2 dla paliw opałowych |  |
| --- | --- |
| Rodzaj nośnika energetycznego | MgCO2/GJ |
| Węgiel kamienny | 0,098 |
| Gaz ziemny | 0,05582 |
| Biomasa | 0 |
| Oleje opałowe | 0,07659 |
| Wskaźniki emisji CO2 dla paliw transportowych |  |
| Gaz ciekły | 0,06244 |
| Benzyny silnikowe | 0,06861 |
| Olej napędowy | 0,07333 |
| Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej [MgCO2/MWh] |  |
| Energia elektryczna | 0,812 |

Tabela 5. Wskaźniki emisji dla pyłów i benzo(a)pirenu (źródło: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook)

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka | Paliwo stałe |  | Gaz ziemny | Olej opałowy |
|  |  | (z wyłączeniem biomasy) |  |  |  |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  |
| Pył PM 10, | g/GJ | 225 | 78 | 0,5 | 3 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 201 | 70 | 0,5 | 3 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 270 | 0,079 | 0 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 |
| NOx | g/GJ | 158 | 165 | 50 | 70 |

Tabela 6. Wskaźniki emisji pyłu PM10 i PM2,5 dla emisji liniowej (źródło: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook)

| Rodzaj pojazdu | Jednostka | Wskaźnik emisji pyłu PM10 | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | g/szt/km | 0,014 | 0,013 |
| samochody dostawcze do 3,5 t | g/szt/km | 0,1293 | 0,116 |
| samochody ciężarowe | g/szt/km | 0,558 | 0,502 |
| autobusy | g/szt/km | 0,611 | 0,55 |

## Emisja CO2 na terenie Gminy Olesno

W ramach projektowanego dokumentu wykonano bazową inwentaryzację emisji CO2 na terenie administracyjnym Gminy Olesno wraz z inwentaryzacją gazów cieplarnianych ze zidentyfikowanych źródeł. Zaplanowano zmniejszenie zużycia paliw, redukcję emisji CO2 oraz wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Gminy Olesno do roku 2020. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w tym:

- energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, socjalno-bytowe,

- energii ze spalania paliw konwencjonalnych w tym węgla i gazu,

- energii ze spalania paliw transportowych,

- energii ze źródeł odnawialnych.

Inwentaryzację i bilans przeprowadzono dla poszczególnych obszarów wykorzystania i związanych z nimi grup odbiorców energii:

- zużycie energii w budynkach mieszkalnych,

- zużycie energii w budynkach publicznych,

- zużycie energii w budynkach handlowo-usługowych,

- zużycie energii dla zapewnienia oświetlenia ulicznego,

- zużycie energii w transporcie prywatnym, komercyjnym i publicznym.

Budynki mieszkalne

Dane odnośnie zużycia gazu w gospodarstwach domowych pozyskano od PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. Region Karpacki. O dane związane ze zużyciem energii elektrycznej zwrócono się do operatora jednak nie otrzymano danych. W związku z tym zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych pozyskano z Banku Danych Lokalnych, GUS. W zakresie wykorzystania węgla oraz OZE posłużono się wynikami przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców. Prognoza do roku 2020 została oszacowana na podstawie prognozowanego trendu zmian liczby mieszkańców na terenie Gminy Olesno. W związku z prognozowanym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców Gminy prognozuje się również wzrost zużycia paliw opałowych i energii elektrycznej.

Budynki publiczne

Dane o zużyciu energii i paliw w tym sektorze uzyskano w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji oraz 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Prognozowana wartość zużycia energii 
i paliw w sektorze użyteczności publicznej została oszacowana przy założeniu, że do roku 2020 pozostanie na tym samym poziomie.

Budynki handlowo-usługowe

Dane odnośnie zużycia gazu ziemnego pozyskano od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki, natomiast dane odnośnie zużycia pozostałych paliw w tym sektorze pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W związku z niemożnością odrębnego oszacowania zużycia energii elektrycznej w tym sektorze, zużycie energii elektrycznej przez budynki handlowo-usługowe podane jest łącznie w zużyciu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Prognozowana wartość zużycia energii i paliw w sektorze handlowo-usługowym została oszacowana przy założeniu, że do roku 2020 pozostanie na tym samym poziomie.

Oświetlenie uliczne

Dane o wielkości zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe uzyskano z Urzędu Gminy Olesno. Prognozę do roku 2020 wyznaczono na podstawie założenia, iż zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe nie ulegnie zmianie.

Transport

Dane o pojazdach poruszających się na terenie Gminy Olesno uzyskano z Banku Danych Lokalnych, GUS. Średni roczny przebieg został oparty na długości głównych dróg przelotowych na terenie gminy. Prognozowana liczba pojazdów w roku 2020 został wyznaczona na podstawie prognozowanego trendu zmian liczby mieszkańców gminy.

### Budynki mieszkalne

Tabela 7. Zużycie paliw i energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| Źródło energii | Źródło danych | Zużycie [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM10 [g/GJ] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 [g/GJ] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji B(a)P [mg/GJ] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| energia elektryczna | GUS | 14977,95 | 4160,54 | 0,812 | 3378,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| węgiel | ankietyzacja mieszkańców | 108249,69 | 29985,16 | 0,098 | 10608,47 | 225,00 | 24,36 | 201,00 | 21,76 | 270,00 | 29,23 |
| OZE (biomasa) | ankietyzacja mieszkańców | 10560,95 | 2925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| gaz sieciowy | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | 25081,73 | 6947,64 | 0,05582 | 1400,06 | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | - | 158870,31 | 44018,73 | - | 15386,89 | - | 24,37 | - | 21,77 | - | 29,23 |

Tabela 8. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| Źródło energii | Metodologia prognozy | Zużycie [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM10 [g/GJ] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 [g/GJ] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji B(a)P [mg/GJ] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| energia elektryczna | wyliczenie na podstawie prognozowanej zmiany liczby mieszkańców gminy | 15056,73 | 4182,43 | 0,812 | 3396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| węgiel |  | 108819,06 | 30142,88 | 0,098 | 10664,27 | 225,00 | 24,48 | 201,00 | 21,87 | 270,00 | 29,38 |
| OZE (biomasa) |  | 10616,49 | 2940,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| gaz sieciowy |  | 25213,66 | 6984,18 | 0,05582 | 1407,43 | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | - | 159705,94 | 44250,26 | - | 15467,82 | - | 24,50 | - | 21,89 | - | 29,38 |

### Budynki publiczne

Tabela 9. Zużycie paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| Źródło energii | Źródło danych | Zużycie [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM10 [g/GJ] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 [g/GJ] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji B(a)P [mg/GJ] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| energia elektryczna | ankietyzacja | 244,13 | 67,82 | 0,812 | 55,07 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| gaz ziemny | ankietyzacja, dane Urzędu Marszałkowskiego | 4597,78 | 1273,58 | 0,056 | 256,65 | 0,50 | 0,002 | 0,50 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| SUMA | - | 4841,91 | 1341,40 | - | 311,71 | - | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,000 |

Tabela 10. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| Źródło energii | Metodologia prognozy | Zużycie [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM10 [g/GJ] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 [g/GJ] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji B(a)P [mg/GJ] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| energia elektryczna | ankietyzacja | 244,13 | 67,82 | 0,812 | 55,07 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| gaz ziemny | ankietyzacja, dane Urzędu Marszałkowskiego | 4597,78 | 1273,58 | 0,056 | 256,65 | 0,50 | 0,002 | 0,50 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| SUMA | - | 4841,91 | 1341,40 | - | 311,71 | - | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,000 |

### 5.2.3 Budynki handlowo-usługowe

Tabela 11. Zużycie paliw w budynkach handlowo-usługowych na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| Źródło energii | Źródło danych | Zużycie [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM10 [g/GJ] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 [g/GJ] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji B(a)P [mg/GJ] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gaz ziemny | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | 6053,71 | 1676,88 | 0,056 | 337,92 | 0,50 | 0,003 | 0,50 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| olej opałowy | dane Urzędu Marszałkowskiego | 103,83 | 28,76 | 0,077 | 7,95 | 3,00 | 0,000 | 3,00 | 0,000 | 10,00 | 0,001 |
| OZE (biomasa) | dane Urzędu Marszałkowskiego | 702,00 | 194,45 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| SUMA | - | 6859,54 | 1900,09 | - | 345,87 | - | 0,003 | - | 0,003 | - | 0,001 |

Tabela 12. Prognozowane zużycie paliw w budynkach handlowo-usługowych na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| Źródło energii | Metodologia prognozy | Zużycie [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Wskaźnik emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM10 [g/GJ] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji pyłu PM2,5 [g/GJ] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Wskaźnik emisji B(a)P [mg/GJ] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gaz ziemny | założono, iż poziom zużycia energii pozostanie na tym samym poziomie | 6053,71 | 1676,88 | 0,056 | 337,92 | 0,50 | 0,003 | 0,50 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| olej opałowy |  | 103,83 | 28,76 | 0,077 | 7,95 | 3,00 | 0,000 | 3,00 | 0,000 | 10,00 | 0,001 |
| OZE (biomasa) |  | 702,00 | 194,45 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| SUMA | - | 6859,54 | 1900,09 | - | 345,87 | - | 0,003 | - | 0,003 | - | 0,001 |

### 5.2.4 Oświetlenie uliczne

Tabela 13. Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| Charakterystyka systemu oświetleniowego w roku 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | Zużycie energii [GJ] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] |
| 400,55 | 1441,98 | 0,812 | 325,25 |

Tabela 14. Prognoza zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| Charakterystyka systemu oświetleniowego w roku 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | Zużycie energii [GJ] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] |
| 400,55 | 1441,98 | 0,812 | 325,25 |

### 5.2.5 Transport prywatny

Tabela 15. Zużycie paliw w transporcie prywatnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| TRANSPORT PRYWATNY | Łączna liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [GJ/rok] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja PM10 [Mg/rok] | Emisja PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4685 | Benzyna | 42421,15 | 11750,66 | 2910,51 | 0,25 | 0,24 |
|  |  | Diesel | 22180,28 | 6143,94 | 1626,48 | 0,12 | 0,11 |
|  |  | LPG | 13076,24 | 3622,12 | 816,48 | 0,07 | 0,06 |
| SUMA |  |  | 77677,67 | 21516,71 | 5353,48 | 0,44 | 0,41 |

Tabela 16. Prognoza zużycia paliw w transporcie prywatnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| TRANSPORT PRYWATNY | Łączna liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [GJ/rok] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja PM10 [Mg/rok] | Emisja PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4710 | Benzyna | 42647,46 | 11813,35 | 2926,04 | 0,26 | 0,24 |
|  |  | Diesel | 22296,95 | 6176,25 | 1635,04 | 0,12 | 0,11 |
|  |  | LPG | 13145,02 | 3641,17 | 820,77 | 0,07 | 0,06 |
| SUMA |  |  | 78089,43 | 21630,77 | 5381,85 | 0,45 | 0,42 |

### 5.2.6 Transport komercyjny

Tabela 17. Zużycie paliw w transporcie komercyjnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| TRANSPORT KOMERCYJNY | Łączna liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [GJ/rok] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja PM10 [Mg/rok] | Emisja PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 612 | Benzyna | 2866,62 | 794,05 | 196,68 | 0,15 | 0,13 |
|  |  | Diesel | 32848,87 | 9099,14 | 2408,81 | 1,94 | 1,74 |
|  |  | LPG | 114,90 | 31,83 | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  | 35830,39 | 9925,02 | 2612,66 | 2,09 | 1,88 |

Tabela 18. Prognoza zużycia paliw w transporcie komercyjnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| TRANSPORT KOMERCYJNY | Łączna liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [GJ/rok] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja PM10 [Mg/rok] | Emisja PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 615 | Benzyna | 2938,58 | 813,99 | 201,62 | 0,15 | 0,14 |
|  |  | Diesel | 32969,57 | 9132,57 | 2417,66 | 1,95 | 1,75 |
|  |  | LPG | 115,50 | 31,99 | 7,21 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  | 36023,65 | 9978,55 | 2626,49 | 2,11 | 1,89 |

### 5.2.7 Transport publiczny

Tabela 19. Zużycie paliw w transporcie publicznym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)

| TRANSPORT PUBLICZNY | Łączna liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [GJ/rok] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja PM10 [Mg/rok] | Emisja PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | Benzyna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Diesel | 1807,86 | 500,78 | 132,57 | 0,11 | 0,10 |
|  |  | LPG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  | 1807,86 | 500,78 | 132,57 | 0,11 | 0,10 |

Tabela 20. Prognoza zużycia paliw w transporcie publicznym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| TRANSPORT PUBLICZNY | Łączna liczba pojazdów | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [GJ/rok] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja PM10 [Mg/rok] | Emisja PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | Benzyna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Diesel | 1807,86 | 500,78 | 132,57 | 0,11 | 0,10 |
|  |  | LPG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  | 1807,86 | 500,78 | 132,57 | 0,11 | 0,10 |

## 5.3 Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji

Tabela 21. Zużycie energii, wykorzystanie OZE oraz emisja szkodliwych gazów i pyłów na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 z podziałem na sektory (źródło: opracowanie własne)

| 2016 | Zużycie energii [GJ/rok] | Zużycie energii [MWh/rok] | OZE [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 158870,31 | 44018,73 | 2925,38 | 15386,89 | 24,37 | 21,77 | 29,23 |
| Budynki publiczne | 4841,91 | 1341,40 | 0,00 | 311,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki handlowo-usługowe | 6859,54 | 1900,09 | 194,45 | 345,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oświetlenie uliczne | 1441,98 | 400,55 | 0,00 | 325,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny | 77677,67 | 21516,71 | 0,00 | 5353,48 | 0,44 | 0,41 | 0,00 |
| Transport komercyjny | 35830,39 | 9925,02 | 0,00 | 2612,66 | 2,09 | 1,88 | 0,00 |
| Transport publiczny | 1807,86 | 500,78 | 0,00 | 132,57 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
| SUMA | 287329,66 | 79603,28 | 3119,84 | 24468,43 | 27,02 | 24,17 | 29,23 |

Tabela 22. Prognoza zużycia energii, wykorzystanie OZE oraz emisja szkodliwych gazów i pyłów na terenie Gminy Olesno 
z podziałem na sektory w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)

| Prognoza na rok 2020 | Zużycie energii [GJ/rok] | Zużycie energii [MWh/rok] | OZE [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] | Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] | Emisja pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Emisja B(a)P [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 159705,94 | 44250,26 | 2940,77 | 15467,82 | 24,50 | 21,89 | 29,38 |
| Budynki publiczne | 4841,91 | 1341,40 | 0,00 | 311,71 | 0,002 | 0,002 | 0,000 |
| Budynki handlowo-usługowe | 6859,54 | 1900,09 | 194,45 | 345,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oświetlenie uliczne | 1441,98 | 400,55 | 0,00 | 325,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transport prywatny | 78089,43 | 21630,77 | 0,00 | 5381,85 | 0,45 | 0,42 | 0,00 |
| Transport komercyjny | 36023,65 | 9978,55 | 0,00 | 2626,49 | 2,11 | 1,89 | 0,00 |
| Transport publiczny | 1807,86 | 500,78 | 0,00 | 132,57 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
| SUMA | 288770,31 | 80002,40 | 3135,22 | 24591,56 | 27,17 | 24,30 | 29,38 |

# Identyfikacja obszarów problemowych

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwoliła na określenie głównych obszarów problemowych Gminy Olesno:

- Niska emisja

Niska emisja jest głównie generowana przez kotłownie w budynkach indywidualnych, wykorzystujące przestarzałe piece na paliwo stałe. Pogłębieniem problemu jest niewielkie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

- Emisja pochodząca z transportu

Główny problem stanowi jakość infrastruktury drogowej, która wymaga przebudowy oraz modernizacji. Ponadto znaczny udział w emisji CO2 z sektora transportu mają pojazdy, na które Gmina nie ma wpływu.

- Energochłonność infrastruktury Gminnej

Wynika ona w szczególności z ograniczonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

# Aspekty organizacyjne i finansowe

## 7.1 Struktura organizacyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest szczególnym dokumentem. Jego unikalność zawiera się w fakcie łączenia w sobie wielu elementów życia społeczno-gospodarczego gminy. Dotyka kwestii osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wiąże się ze wzrostem świadomości, a często też z koniecznością poniesienia nakładów finansowych.

Nie bez znaczenia jest więc właściwe ukształtowanie procesu jego tworzenia i późniejszej realizacji uwzględniające wszelkie zasady udziału społecznego i poszukiwania zgody na etapie tworzenia 
i konsekwencji na etapie realizacji.

Ostateczny dokument musi być oceniany nie jako dokument zewnętrzy, ale narzędzie i kierunek pracy.

Podjęcie uchwały dotyczącej rozpoczęcia prac nad opracowaniem PGN jest formalnym zobowiązaniem władz do aktywnego uczestnictwa i odpowiedzialności za etap jego opracowania i późniejszego wdrażania.

Realizacja PGN opiera się na dwóch płaszczyznach: przygotowanie i wdrażanie.

Rysunek 14. Jednostki zaangażowane w proces tworzenia PGN (źródło: opracowanie własne)

Rysunek 15. Procedura tworzenia PGN (źródło: opracowanie własne)

Przy realizacji PGN zaangażowany będzie obecnie pracujący personel Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminy. Głównie będą to następujące stanowiska:

- Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska;

- Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego;

- Stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami;

- Stanowisko ds. organizacyjnych;

- Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy.

Przygotowanie i realizacja PGN spoczywa na władzach Gminy. To one odpowiadają za efekty 
i uporządkowanie wdrażania poszczególnych działań. To one również, zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami prawa, będą decydowały o jego aktualizacji.

Zakres kompetencji i zadań jednostki koordynującej:

- koordynacja wdrażania PGN w gminie,

- przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

- identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną 
i budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki,

- inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych planach i projektach z zakresu ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów,

- przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy,

- doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,

- rozstrzyganie wniosków o aktualizację PGN raz na 6 miesięcy,

- prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań 
w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

## 7.2 Interesariusze

Niezwykle ważne jest, aby decyzje podejmowane były z pełnym udziałem interesariuszy. Dwie główne grupy interesariuszy to: interesariusze zewnętrzni oraz interesariusze wewnętrzni.

Interesariusze zewnętrzni PGN:

- mieszkańcy,

- firmy działające na terenie Gminy,

- organizacje i instytucje niezależne od Gminy a zlokalizowane na jej terenie,

- przedstawiciele podmiotów administracyjnych, dla których obszar Gminy jest elementem planów strategicznych (np.: przedstawiciel województwa),

Interesariusze wewnętrzni, wśród których można wymienić:

- członkowie Rady Gminy,

- pracownicy Urzędu Gminy,

- pracownicy jednostek gminnych.

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach:

- Strona internetowa Urzędu Gminy,

- Informacje podawane na posiedzeniach Rady, spotkaniach, itp.,

- Materiały prasowe,

- Spotkania tematyczno-informacyjne,

- Dyżury pracowników,

- Ankiety satysfakcji.

Współuczestnictwo interesariuszy w realizacji Planu.

Głównym przejawem współuczestnictwa interesariuszy w realizacji planu będzie:

- Opiniowanie raportów z realizacji Planu.

- Rozstrzyganie wniosków zgłaszanych jako aktualizacja działań planu.

- Identyfikowanie nowych przedsięwzięć i działań Planu.

- Wnioskowanie zmian w Planie.

- Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w swoich środowiskach.

Dodatkowo nie należy zapominać o interesariuszach realizujących zadania wynikające z Planu 
(np. mieszkańcy, którzy korzystają z dofinansowania na wymianę źródła ciepła) – w tym przypadku przejawem potwierdzenia współuczestnictwa będzie dokument formalny w postaci umowy, porozumienia itp. określający zakres zadania i wymagania co do beneficjenta.

Pozostali interesariusze: mieszkańcy gminy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych instytucji, mediów itp. mogą zgłaszać uwagi, wnioski do planu, przedstawiać swoje opinie. Środkiem przekazu informacji będzie strona internetowa, na której będą pojawiać się informacje o PGN i pracach zespołu interesariuszy. Gmina będzie wykorzystywać dla pozyskania informacji także konferencje, spotkania 
z mieszkańcami, fora tematyczne, konferencje prasowe. Jedną z form pozyskania opinii tej najszerszej grupy interesariuszy będzie ankietyzacja podczas prowadzanych akcji informacyjnych i promocyjnych.

Podczas przygotowania Planu zaangażowano do współpracy następujących interesariuszy:

- Mieszkańcy Gminy – pozyskanie informacji nastąpiło podczas ankietyzacji, a także poprzez informację i promocję opracowywanego planu i stronę internetową zawierającą dokument wyłożony do konsultacji.

- Zarządcy obiektów publicznych – poprzez ankietyzację oraz podczas spotkań z ekspertami planu.

- Pracownicy Wydziałów Urzędu Gminy – poprzez pozyskanie informacji i uwag do planu.

- Dostawców energii – poprzez ankietyzację.

- Organy opiniujące dokumenty strategiczne – RDOŚ i Inspektor Sanitarny, WFOŚiGW, poprzez pozyskanie uwag pomocniczych i opinii ustawowych.

## 7.3 Źródła finansowania inwestycji i działań nieinwestycyjnych

Przewiduje się, że na zadania inwestycyjne najwięcej środków będzie pochodziło z NFOŚiGW 
i WFOŚiGW, a także RPO Województwa Małopolskiego. Na drugim miejscu w wielkości zaangażowania pojawiają się środki finansowe własne gminy. Pozostałe środki pochodzić będą od inwestorów zewnętrznych współfinansujących inwestycje i przedsięwzięcia. Działania nieinwestycyjne finansowane będą z budżetu Gminy Olesno.

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych niezbędnych na jego realizację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wdrażania PGN, ponieważ zakłada on działania odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z osobami indywidualnymi.

Podstawowe źródła finansowania PGN:

- środki własne gminy,

- środki wnioskodawcy,

- środki zabezpieczone w planach krajowych i europejskich,

- środki komercyjne.

Należy pamiętać, iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią.

Poniżej opisano zewnętrzne możliwości uzyskania wsparcia na realizację inwestycji ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, dla działań które nie będą realizowane bezpośrednio lub ze wsparciem środków pochodzących z budżetu gminy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania w formie dopłat, dotacji oraz pożyczek. Beneficjentami mogą być: samorządy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie/instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, inne podmioty. Podstawowym celem strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć 
i inicjatyw służących środowisku. Dofinansowania realizowane są poprzez cztery priorytety środowiskowe, w tym Priorytet III Ochrona atmosfery, który odnosi się do PGN. W poniższej tabeli zaprezentowano zbiór aktywnych programów Priorytetu III.

| Program | Cel programu | Wsparcie finansowe |
| --- | --- | --- |
| Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych | Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach. | - dofinansowanie w formie pożyczek - kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł; - dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej ze środków NFOŚiGW – max. 49% |
| Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie | Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach. | - dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych; - pożyczka do 50% kosztów kwalifikowanych |
| Bocian – rozproszone, odnawialne źródła energii | Program w trakcie opracowywania |  |
| LEMUR – energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej | Program w trakcie opracowywania |  |
| Samowystarczalność energetyczna | Program w trakcie opracowywania |  |
| Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności | Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach. | - dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych. - pożyczka jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych |

Ponadto w ramach dofinansowań NFOŚiGW realizowane będą również działania horyzontalne w ramach powyższych priorytetów, związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, innowacyjnością, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką oraz monitoringiem środowiska i zapobieganiem zagrożeniom oraz wspieranie systemów zarządzania środowiskowego (głównie EMAS).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, spójne z PGN:

I Zmniejszenie emisyjności gospodarki:

- wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);

- poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;

- promowanie strategii niskoemisyjnych;

- rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego:

- rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;

- transport intermodalny, morski i śródlądowy.

IV Infrastruktura drogowa dla miast:

- poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach:

- infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego:

- rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;

- budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;

- rozbudowa terminala LNG.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Małopolski. Wydatkowanie środków Wojewódzkiego Funduszu obejmuje przedsięwzięcia 
i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O pomoc ze środków WFOŚiGW w Krakowie ubiegać się mogą:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej,

- szpitale i inne podmioty leczenia, hospicja,

- domy opieki społecznej,

- państwowe i samorządowe instytucje kultury,

- instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne,

- kościelne osoby prawne,

- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne,

- osoby fizyczne i spółki cywilne,

- spółki prawa handlowego,

- spółki wodne,

- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

WFOŚiGW w Krakowie udziela pomocy finansowej w formie:

- pożyczek,

- pożyczek pomostowych,

- bezzwrotnych dotacji,

- przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,

- dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,

- częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.

Wspierane zadania dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin:

- gospodarka wodno-ściekowa,

- ochrona powietrza,

- odnawialne źródła energii,

- ochrona przed hałasem,

- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

- zadania nieinwestycyjne,

- inne.

W ramach dziedziny ochrony powietrza Fundusz udziela dofinansowania następującym beneficjentom: JST, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, osoby fizyczne oraz inni wnioskodawcy. Osoby fizyczne mogą się ubiegać o dofinansowanie na likwidację kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk, wymianę kotłowni bez zmiany paliwa czy termomodernizację. JST mogą się ponadto ubiegać o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii, modernizację oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego, likwidację piecyków gazowych, a także instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2018 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co 
w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający 
z współfinansowania obejmował będzie wykonanie m.in.:

- demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,

- montażu nowej kotłowni,

- podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. 
i c.w.u.,

- montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu mogą się odbywać za pomocą dotacji, pożyczki oraz dotacji z pożyczką. Dofinansowanie w ramach dotacji może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, a pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych netto.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2018 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.  Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej do 600 m2. Celem programu jest Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych. Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczki – do 90% kosztów kwalifikowanych brutto.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Program ten odpowiada na kluczowe wyzwania rozwojowe regionu, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów Umowy Partnerstwa i włączając się w realizację celów Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. RPO WM na lata 2014-2020 kieruje wsparcie na obszary istotne dla rozwoju województwa, w szczególności koncentrując środki na dziedzinach, w których region charakteryzuje się największym odchyleniem od celów krajowych strategii Europa 2020, przy uwzględnieniu regionalnego potencjału, a także zapewnia realizację wymaganych przez Komisję Europejską poziomów alokacji na cele tematyczne (ring‐fencing). Interwencja Programu obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa małopolskiego.

RPO WM na lata 2014-2020 jest programem dwufunduszowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwufunduszowość programu umożliwia zaplanowanie kompleksowej interwencji zmierzającej do osiągnięcia celów rozwojowych województwa, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności 
i efektywności wsparcia oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich.

Alokacja finansowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 878 215 972 EUR, w tym alokacja na EFRR 2 068 587 710 EUR (71,87%) oraz na EFS 809 628 262 EUR (28,13%).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 składa się 
z dwunastu monofunduszowych osi priorytetowych, w tym zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej realizowane są w ramach 4, 5 i 7 osi priorytetowej.

4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna

W ramach osi priorytetowej wsparcie będzie kierowane na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, których potencjał jest znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki. W dążeniu do wypełnienia celów polityki klimatycznej działania będą skierowane także na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Jednocześnie efektem dodatkowym realizacji interwencji w osi, ale bardzo istotnym dla Małopolski, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, w tym głównie na obszarach miejskich. Szczegółowy wykaz działań i poddziałań dotyczących PGN:

4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

4.1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

4.3.1-3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

4.3.4 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH

4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

4.4.1-3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI

4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

5 Oś priorytetowa – Ochrona środowiska

Podejmowane w osi priorytetowej interwencje będą realizowały cele dotyczące adaptacji sektorów wrażliwych na zmiany klimatu. W regionie będą one skoncentrowane przede wszystkim na zmniejszeniu ryzyka występowania powodzi i suszy, z jednoczesnym zwiększaniem ilości retencjonowanych zasobów wody. Równocześnie będą podejmowane inwestycje mające na celu zabezpieczenie mieszkańców przed zagrożeniem ruchami masowymi. Wsparcie ukierunkowane zostanie także na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych przede wszystkim w oparciu o działania w ramach gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Szczegółowy wykaz działań dotyczących PGN:

5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

7 Oś priorytetowa – Infrastruktura Transportowa

W ramach osi priorytetowej wspierane będą interwencje przyczyniające się do budowy bardziej efektywnego regionalnego systemu komunikacyjnego między głównymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi Małopolski. Przy zachowaniu komplementarności wobec instrumentów krajowych 
i unijnych, interwencja osi priorytetowej skoncentrowana zostanie na działaniach służących usprawnieniu połączeń drogowych w regionie, w tym poprzez budowę obwodnic miast i miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje, przyczyniające się do promowania transportu kolejowego w regionie, m.in. poprzez tworzenie warunków dla budowy na terenie Małopolski sprawnego i efektywnego systemu szybkiej kolei aglomeracyjnej, mającej szczególne znaczenie dla obsługi relacji z Krakowem, jako głównym ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, stanowiącym centrum obszaru o najwyższej sile oddziaływania na rozwój Małopolski. Szczegółowy wykaz działań dotyczących PGN:

7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA
Przyjęcie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 maksymalnego poziomu dofinansowania na poziomie osi priorytetowej nie oznacza automatycznie maksymalnych poziomów dofinansowania na poziomie projektów.

Do potencjalnych beneficjentów w ramach RPO Województwa Małopolskiego zaliczamy:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- związki i stowarzyszenia jst,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,

- przedsiębiorcy.

Bank Ochrony Środowiska i komercyjne kredyty bankowe

Bank Ochrony Środowiska oferuje szerokie spektrum wsparcia w zakresie szeroko pojętej ekologii 
i ochrony środowiska. Za pośrednictwem banku można uzyskać kredyty na szereg różnorodnych działań w zakresie ochrony powietrza jak i na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. Istnieje również możliwość pozyskania kredytu z banków komercyjnych. Komercyjne kredyty bankowe na cele inwestycyjne - udzielane przez banki na warunkach rynkowych:

- konieczność wykazania opłacalności inwestycji w biznesplanie,

- wysokie koszty obsługi kredytu,

- samorządy postrzegane są jako podmioty o wysokiej zdolności kredytowej, zastosowanie – zwykle jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji.

## 7.4 Środki finansowe na monitoring i ocenę

Źródłem finansowania monitoringu i oceny PGN będą środki własne Gminy.

Wiele działań w zakresie monitoringu będzie związanych z wykonywaniem bieżących zadań pracowników Urzędu Gminy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gmina może w tym procesie potrzebować zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego w obszarze m.in.: inwentaryzacji terenowej oraz przygotowania aktualizacji Planu.

# Wykaz działań i zadań

Działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczą szczebla lokalnego, czyli Gminy Olesno.

## Cele długoterminowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno wyznacza główny cel strategiczny rozwoju, którym jest:

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE WSZYSTKICH SEKTORACH

Cel główny Gmina Olesno zamierza osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- ograniczenie zużycia energii końcowej o 1137,00 MWh/rok, czyli o 0,93%;

- redukcja emisji CO2 o 441,40 Mg/rok, czyli o 1,30%;

- wzrost udziału energii z OZE o 119,02 MWh/rok, czyli o 4,13%;

- redukcja emisji pyłów PM10 o 0,71 Mg/rok, czyli o 2,11%;

- redukcja emisji pyłów PM2,5 o 0,64 Mg/rok, czyli o 2,10%;

- redukcja emisji benzo(a)pirenu o 0,85 kg/rok, czyli o 2,39%.

## Cele i zadania krótkoterminowe

Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych oraz usprawnień w planowaniu przestrzennym

Podstawowym sposobem wdrażania systemu zielonych zamówień publicznych jest zastosowanie przez zamawiających w procedurze odpowiednich kryteriów środowiskowych, do przykładowych kryteriów należą:

- Kryterium energooszczędności;

- Kryterium surowców odnawialnych i z odzysku oraz surowców i materiałów alternatywnych;

- Kryterium niskiej emisji;

- Kryterium niskiego poziomu odpadów;

- Podmiotowe kryterium możliwości technicznych wykonawców w aspekcie ekologicznym;

- Rozwiązania kompleksowe.

Ocena postępów w realizacji celów w zakresie zielonych zamówień publicznych wymaga funkcjonowania efektywnego systemu monitorowania, dlatego ważne jest, aby powołać jednostkę odpowiedzialną za koordynowanie działań skierowanych na realizację polityki zielonych zamówień publicznych. Poza monitorowaniem liczby i wartości umów wchodzących w zakres zielonych zamówień publicznych konieczny jest jakościowy przegląd działań związanych z tym rodzajem zamówień, obejmujący przede wszystkim identyfikację napotkanych barier, ocenę podejmowanych działań naprawczych oraz doskonalenie systemu.

Planowanie przestrzenne ma znaczący wpływ na zużycie energii zarówno w sektorze transportu, jak 
i w sektorze budowlanym. Kształt i orientacja budynków odgrywają istotną rolę z punktu widzenia ich ogrzewania, chłodzenia i oświetlania. Podczas planowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych należy szczegółowo przeanalizować proporcje pomiędzy szerokością, długością oraz wysokością budynków 
i budowli.

Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Działanie to obejmować będzie szereg kampanii edukacyjnych i promocyjnych skierowanych 
do mieszkańców Gminy Olesno. Gmina zamierza zorganizować cykl spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych, które poświęcone będą tematyce efektywności energetycznej. Celem kampanii edukacyjnych jest przedstawienie mieszkańcom rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydatki na energię, a tym samym przyczynić się do ograniczenia energii i redukcji emisji CO2.

Budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych

W ramach działania planuje się budowę i rozbudowę sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Olesno do 1 km. Na etapie opracowywania dokumentu nie była znana dokładna lokalizacja planowanej inwestycji.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Działanie to obejmuje wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją punktów świetlnych. Na etapie projektowania dokumentu nie jest znana szczegółowa lokalizacja inwestycji. Wynikać ona będzie z bieżących potrzeb w tym zakresie. Niezwykle istotny jest wybór opraw energooszczędnych, aby inwestycja przyniosła korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Oświetlenie półprzewodnikowe LED jest najbardziej innowacyjną technologią dostępną komercyjnie 
w technice świetlnej – wykorzystywaną szczególnie często w ramach modernizowanego oświetlenia drogowego i ulicznego. Technologia LED to większy strumień świetlny opraw, szeroka gama barw światła białego oraz długa trwałość znacznie zmniejszające się koszty eksploatacyjne. Oprawy te umożliwiają uzyskanie pełnego strumienia świetlnego natychmiast po włączeniu zasilania. Oprawy LED generują białe światło o jednorodnie wysokiej jakości, jasności i natężeniu przy zużyciu energii niższym nawet 
o 60% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia.

Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych

- Montaż instalacji pomp ciepła,

- Montaż instalacji kolektorów słonecznych,

- Montaż instalacji fotowoltaicznych.

Działanie to skierowane jest do mieszkańców, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno. Obejmuje montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem ankietowym wykazano zainteresowanie montażem instalacji OZE wśród mieszkańców gminy Olesno. W głównej mierze zainteresowanie to dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. W ramach działania przyjęto montaż 25 instalacji OZE na budynkach mieszkalnych gminy Olesno.

Urząd Gminy nie będzie odpowiedzialny za realizację działania. Wdrożenie działania spoczywa na interesariuszach zewnętrznych. Rolą Urzędu Gminy będzie pomoc interesariuszom w przejściu procedury administracyjnej.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Działanie to skierowane jest do mieszkańców, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno. Obejmuje m.in.:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych;

- Ocieplenie dachów i stropodachów;

- Ocieplenie podłóg/dachów;

- Wymiana okien, drzwi, bram;

- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;

- Instalacje wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W ramach działania przyjęto termomodernizację 100 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Metodologia obliczania efektu ekologicznego dla tego działania została przedstawiona 
w Bazowej inwentaryzacji emisji która stanowi załącznik do dokumentu, w zakładce działania PGN.

Urząd Gminy nie będzie odpowiedzialny za realizację działania. Wdrożenie działania spoczywa na interesariuszach zewnętrznych. Rolą Urzędu Gminy będzie pomoc interesariuszom w przejściu procedury administracyjnej.

Wymiana starych kotłów na niskoemisyjne

Działanie to skierowane jest do mieszkańców, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno. Obejmuje:

- Instalacje kotłów kondensacyjnych;

- Instalacje kotłów na biomasę;

- Instalacje kotłów na paliwa stałe (niskoemisyjne kotły 5 klasy);

- Instalacje pomp cieplnych;

- Instalacje kolektorów słonecznych.

W ramach działania przyjęto wymianę 75 starych kotłów na niskoemisyjne. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem ankietowym mieszkańcy wyrazili zainteresowanie wymianą starych kotłów na nowe. Metodologia obliczania efektu ekologicznego dla tego działania została przedstawiona w Bazowej inwentaryzacji emisji która stanowi załącznik do dokumentu, w zakładce działania PGN.

Urząd Gminy nie będzie odpowiedzialny za realizację działania. Wdrożenie działania spoczywa na interesariuszach zewnętrznych. Rolą Urzędu Gminy będzie pomoc interesariuszom w przejściu procedury administracyjnej.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Działanie to ma na celu poprawę efektywności energetyczne w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Olesno. Działanie będzie obejmowało zarówno termomodernizację budynków jak i montaż OZE. Zgodnie z przeprowadzoną ankietyzacją chęć montażu odnawialnych źródeł energii zgłosiły 2 podmioty:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie – instalacja fotowoltaiczna,

- Oddział Przedszkolny w Ćwikowie przy szkole podstawowej w Oleśnie – instalacja fotowoltaiczna.

Na obecnym etapie opracowania dokumentu nie ma konkretnych informacji, które z budynków będą poddane termomodernizacji.

## Harmonogram rzeczowo-finansowy

Tabela 23. Działania przyjęte do realizacji w ramach PGN wraz z ich efektem ekologicznym (źródło: opracowanie własne)

| Sektor | Nazwa działania | Adresat działania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Szacunkowy koszt działania | Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] | Redukcja emisji pyłu PM10 [Mg/rok] | Redukcja emisji pyłu PM2,5 [Mg/rok] | Redukcja emisji B(a)P [kg/rok] | Wskaźnik monitorowania | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Międzysektorowe | Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych oraz usprawnień w planowaniu przestrzennym | Gmina Olesno | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Liczba udzielonych zamówień publicznych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych [szt./rok] | - |
| Międzysektorowe | Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Mieszkańcy Gminy Olesno | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 10 000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjno-promocyjnych [szt./rok]; liczba uczestników spotkań edukacyjnych [osób/rok] | Budżet Gminy |
| Transport | Budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych | Gmina Olesno | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 700 000,00 zł | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Długość wybudowanych/rozbudowanych dróg rowerowych [km/rok] | Budżet Gminy/RPO |
| Oświetlenie uliczne | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Gmina Olesno | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 300 000,00 zł | 140,19 | 0,00 | 113,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt./rok] | Budżet Gminy/RPO |
| Budynki mieszkalne | Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych | Mieszkańcy Gminy, administratorzy, zarządcy budynków na terenie Gminy | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 500 000,00 zł | 119,02 | 119,02 | 42,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Liczba nowopowstałych instalacji OZE [szt./rok]; roczny uzysk energii z instalacji OZE [MWh/rok; GJ/rok] | środki własne mieszkańców/ RPO/ środki NFOŚiGW/ środki WFOŚiGW |
| Budynki mieszkalne | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Mieszkańcy Gminy, administratorzy, zarządcy budynków na terenie Gminy | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 5 000 000,00 zł | 386,61 | 0,00 | 136,40 | 0,31 | 0,28 | 0,38 | Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt./rok]; wielkość zużycia energii cieplnej przed termomodernizacją oraz po realizacji inwestycji [GJ/rok] | środki własne mieszkańców/ RPO/ środki NFOŚiGW/ środki WFOŚiGW (np. program JAWOR) |
| Budynki mieszkalne | Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne | Mieszkańcy Gminy, administratorzy, zarządcy budynków na terenie Gminy | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 750 000,00 zł | 289,96 | 0,00 | 102,30 | 0,23 | 0,21 | 0,28 | Liczba wymienionych kotłów [szt./rok]; sprawność kotła przed modernizacją oraz po [%] | środki własne mieszkańców/ RPO/środki WFOŚiGW/środki NFOŚiGW |
| Użyteczność publiczna | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | Gmina Olesno | Urząd Gminy Olesno | 2018-2020 | 250 000,00 zł | 201,21 | 0,00 | 46,76 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt./rok]; Liczba nowopowstałych instalacji OZE [szt./rok] | Budżet Gminy/ RPO/środki WFOŚiGW/ środki NFOŚiGW |
|  |  |  |  |  | 7 510 000,00 zł | 1137,00 | 119,02 | 441,40 | 0,71 | 0,64 | 0,85 |  |  |

# Planowane rezultaty

W poniższej tabeli zestawiono efekt ekologiczny zaplanowanych działań.

Tabela 24. Efekt ekologiczny zaplanowanych działań (źródło: opracowanie własne)

| Redukcja emisji CO2 [Mg] | 441,40 |
| --- | --- |
| Redukcja zużycia energii końcowej [MWh] | 1137,00 |
| Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh] | 119,02 |
| Redukcja emisji pyłów PM10 [Mg] | 0,71 |
| Redukcja emisji pyłów PM2,5 [Mg] | 0,64 |
| Redukcja emisji B(a)P [kg] | 0,85 |

Tabela 25. Planowane rezultaty działań (źródło: opracowanie własne)

|  | Rok bazowy 2016 | Prognoza na rok 2020 (bez wprowadzenia PGN) | Prognoza na rok 2020 (po wdrożeniu działań zaplanowanych w PGN) | Wskaźnik redukcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja CO2 [Mg] | 24 468,43 | 24 591,56 | 24 150,16 | 1,30% |
| Zużycie energii końcowej [MWh] | 79 603,28 | 80 002,40 | 78 865,40 | 0,93% |
| Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (biomasa) [MWh] | 3 119,84 | 3 135,22 | 3 254,24 | 4,13% |
| Emisja pyłów PM10 [Mg] | 27,02 | 27,17 | 26,46 | 2,11% |
| Emisja pyłów PM2,5 [Mg] | 24,17 | 24,30 | 23,67 | 2,10% |
| Emisja B(a)P [kg] | 29,23 | 29,38 | 28,53 | 2,39% |
| Udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy [%] | 3,92% | 3,92% | 4,13% | 3,77% |

# Monitoring zaplanowanych działań

## Monitoring

MONITOROWANIE

Stały monitoring PGN jest niezbędnym elementem w jego wdrażaniu i realizacji. Konieczne jest stałe śledzenie postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii. Proces monitorowania pozwoli również na wprowadzanie ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają stałe ulepszanie dokumentu. Prawidłowe wdrażanie PGN powinno odbywać się w myśl zasady: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj.

System monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących działań:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu, (np. liczba i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok poprzedni);

- wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji zawierająca analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności. A także analizę przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia;

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu.

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska. Monitorowanie realizacji celów i zadań wykonywane jest za pomocą wskaźników monitorowania.

Środki do przeprowadzania procesu monitoringu będą pochodziły z budżetu Gminy Olesno.

Ponadto w ramach procedury sporządzania budżetu gminy w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane 
i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN.

RAPORTOWANIE

Raporty w ramach prowadzonego monitoringu powinny być sporządzane na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości z realizacji PGN, tzw. „raporty monitoringowe”. Zalecana częstotliwość sporządzania raportów to okres dwuletni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii.

Zalecany zakres raportu:

- Opis stanu realizacji PGN.

- Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie 
jej z inwentaryzacją bazową.

- Ocena realizacji oraz działania korygujące.

- Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych 
na podstawie wskaźników monitorowania.

W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych wejściowych zarówno dotyczących obiektów miejskich jak i wszystkich innych znajdujących się na terenie Gminy. Konieczna będzie ścisła współpraca jednostki koordynującej z podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy Olesno, w tym m.in. z:

- zarządcami budynków użyteczności publicznej,

- innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarze gminy,

- przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, energetycznymi i gazowniczymi.

Raporty z przeprowadzonego monitoringu mogą służyć ewaluacji osiąganych celów i będą sporządzane w odstępie dwuletnim.

Przygotowywane raporty monitoringowe będą zatwierdzane przez Wójta Gminy Olesno, a następnie Radę Gminy.

## Ewaluacja

Ocena realizacji Planu polegać będzie na systematycznej, obserwacji postępów we wdrażaniu.

Ewaluacja planu będzie oceną stopnia realizacji Planu i osiąganych oraz osiągniętych efektów 
na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Czyli odpowiedź na pytanie czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano 
i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Działań.

W przypadku ewaluacji PGN będzie to:

- proces tzw. on going, czyli realizowany w trakcie wdrażania planu (co do zasady w połowie okresu). Podczas tego procesu poddane analizie zostaną osiągnięte na tym etapie produkty 
i rezultaty, dokonana zostanie ocena jakości realizacji Planu i stopnia zgodności z założeniami wstępnymi. Ocenione zostaną założenia przyjęte na etapie programowania (cele, wskaźniki). Zdiagnozowany zostanie kontekst realizacji Planu tzn.: uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. Dokonana zostanie analiza tego, czy w zaplanowanej formie Plan może i powinien być nadal realizowany. Ten etap ewaluacji może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji oraz aktualizacji przyjętych założeń. Stwarza szansę obiektywnego przyjrzenia się dotychczasowym efektom, rezultatom i pozwala zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą do stworzenia Planu i jej wdrażania. W ramach procesu zostanie opracowany tzw. raport weryfikacyjny.

- proces tzw. ex post, czyli ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu okresu przyjętego 
dla Planu, a przed rozpoczęciem pracy nad nowym. Na tym etapie ocenione zostanie na ile udało się osiągnąć założone cele. Oceniona zostanie: skuteczność i efektywność interwencji oraz 
jej trafność i użyteczność. Zbadane zostaną długotrwałe efekty (oddziaływanie) Planu oraz 
ich trwałość. Ten etap będzie stanowił źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego dokumentu. W związku z ewaluacją ex post przeprowadzona zostanie inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna oraz w efekcie powstanie aktualizacja planu.

Rysunek 16. Proces ewaluacji zamierzeń PGN (źródło: opracowanie własne)

Odpowiedzialność za prowadzenie procesu monitoringu i ewaluacji będzie spoczywała na jednostce koordynującej. Gmina może rozważyć także zlecenie usługi do instytucji bądź podmiotu zewnętrznego.

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności monitoringu i ewaluacji jest ich uporządkowanie 
i powtarzalność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.

## Procedura wprowadzania zmian do PGN

Istotnym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest harmonogram rzeczowo-finansowy, będący listą działań niskoemisyjnych do realizacji na terenie Gminy Olesno. W harmonogramie do każdego działania przypisane są następujące informacje:

- obszar działania;

- nazwa działania;

- szacowany koszt realizacji działania;

- podmiot odpowiedzialny za realizację;

- okres realizacji.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą znaleźć się również działania, dla których nie obliczono efektów ekologicznych i energetycznych. Ponadto działania inwestycyjne w podziale na sektory, 
jak również działania fakultatywne.

Harmonogram ma charakter otwarty, co oznacza, że w miarę potrzeb należy go aktualizować w trakcie realizacji Planu tak, aby w perspektywie kolejnych lat gmina mogła reagować na napotkane problemy -  w szczególności w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Działania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy zainteresowany interesariusz. Przez działanie niskoemisyjne rozumie się każde działanie, które może mieć wpływ 
na zmianę struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych źródeł energii, zmianę popytową na energię lub zmianę emisji CO2 lub pyłów na terenie Gminy Olesno.

Działania do planu, należy zgłaszać do Urzędu Gminy wykorzystując „formularz wprowadzania zmian 
w zadaniach niskoemisyjnych”. Jednostka koordynująca wdrażanie i monitoring PGN będzie rozstrzygać napływające wnioski do aktualizacji PGN. Wnioski te będą rozstrzygane raz na 6 miesięcy. Jednostka, która zgłasza działanie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno, zobowiązana jest wskazać następujące dane:

- nazwa działania;

- typ działania;

- opis działania;

- wskazanie działania wpisanego do PGN, do którego można zakwalifikować zgłaszane działanie lub stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania ze względu na inną specyfikę planowanego zadania.

W przypadku, gdy należy utworzyć nowe działanie, do powyższych danych przekazanych przez jednostkę zgłaszającą, niezbędne jest dookreślenie następujących wartości:

- szacowany koszt realizacji i źródła finansowania;

- okres realizacji;

- planowany efekt energetyczny: roczna oszczędność w MWh oraz roczna produkcja energii z OZE w MWh;

- planowany efekt ekologiczny: roczne zmniejszenie emisji CO2 w Mg oraz roczne zmniejszenie emisji pyłów w Mg.

W przypadku konieczności utworzenia nowego działania lub usunięcia istniejącego działania można:

- wpisać/usunąć to działanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w trakcie najbliższej aktualizacji dokumentu, jeśli jego realizacja jest/była planowana w następujących latach,

- bez zbędnej zwłoki zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jeśli realizacja działania 
ma być realizowana w latach 2017-2018 oraz ma ono znaczący wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę zapotrzebowania 
na energię lub zmianę emisji CO2.

W przypadku, gdy jednostką zgłaszającą działanie do PGN jest Gmina Olesno, działanie należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie wewnętrzną procedurą. Należy zaznaczyć, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano istotnych zmian 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (dodanie zadania) powinien podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405), a także zostać przyjęty uchwałą Rady Gminy. Wprowadzenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnych zmian mniej istotnych, takich jak zmiany kwot, osoby odpowiedzialnej za zadanie, jest możliwe poprzez odpowiednie zarządzanie Wójta.

Formularz wprowadzania zmian w zadaniach niskoemisyjnych

| Formularz składany jest w celu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - dokonania zgłoszenia działań do PGN |  | - usunięcia działania z PGN*( *proszę wypełnić część 1,2,4,5a, 10 oraz 11) |  |  |
| - Podmiot odpowiedzialny za realizację działania | Nazwa |  |  |  |
|  | Adres |  |  |  |
|  | Tel/Fax/Email |  |  |  |
|  | Osoba kontaktowa |  |  |  |
| - Nazwa zadania |  |  |  |  |
| - Typ działania (proszę zaznaczyć właściwe) |  |  |  |  |
| - Obszar, którego dotyczy działanie ( proszę zaznaczyć właściwe) |  |  |  |  |
| - Czy działanie można zakwalifikować do już umieszczonego w obowiązującym PGN? | - Tak* (*proszę podać nazwę działania)- - Nie, prosimy o utworzenie nowego działania |  |  |  |
| - Krótki opis zadania |  |  |  |  |
| - Szacowany koszt działania |  |  |  |  |
| - Źródła finansowania |  |  |  |  |
| - Okres realizacji |  |  |  |  |
| 10. Planowane efekty ekologiczne realizacji działania |  |  |  |  |
| Roczna oszczędność energii[MWh] |  |  | Roczna produkcja energii z OZE [MWh] |  |
| 11.Planowane efekty ekologiczne realizacji zadania |  |  |  |  |
| Roczne zmniejszenie emisji CO2 [MgCO2] |  |  |  |  |
| Roczne zmniejszenie emisji pyłów [Mg] |  |  |  |  |

# Zgodność Planu z przepisami w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

# Spis tabel

Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie Gminy Olesno (źródło: www.krakow.rdos.gov.pl)	18

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Olesno w latach 2010-2016 z podziałem na płeć (źródło: dane GUS)	19

Tabela 3. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Olesno wg sekcji PKD w 2016 r. (źródło: BDL)	23

Tabela 4. Wskaźniki emisji wykorzystywane do oszacowania wielkości emisji CO2 (źródło: KOBIZE)	32

Tabela 5. Wskaźniki emisji dla pyłów i benzo(a)pirenu (źródło: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook)	32

Tabela 6. Wskaźniki emisji pyłu PM10 i PM2,5 dla emisji liniowej (źródło: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook)	32

Tabela 7. Zużycie paliw i energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	35

Tabela 8. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	36

Tabela 9. Zużycie paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	37

Tabela 10. Prognozowane zużycie paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	37

Tabela 11. Zużycie paliw w budynkach handlowo-usługowych na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	38

Tabela 12. Prognozowane zużycie paliw w budynkach handlowo-usługowych na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	38

Tabela 13. Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	39

Tabela 14. Prognoza zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	39

Tabela 15. Zużycie paliw w transporcie prywatnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	40

Tabela 16. Prognoza zużycia paliw w transporcie prywatnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	40

Tabela 17. Zużycie paliw w transporcie komercyjnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	41

Tabela 18. Prognoza zużycia paliw w transporcie komercyjnym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	41

Tabela 19. Zużycie paliw w transporcie publicznym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku bazowym 2016 (źródło: opracowanie własne)	42

Tabela 20. Prognoza zużycia paliw w transporcie publicznym wraz z emisją CO2, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	42

Tabela 21. Zużycie energii, wykorzystanie OZE oraz emisja szkodliwych gazów i pyłów na terenie Gminy Olesno w roku bazowym 2016 z podziałem na sektory (źródło: opracowanie własne)	43

Tabela 22. Prognoza zużycia energii, wykorzystanie OZE oraz emisja szkodliwych gazów i pyłów na terenie Gminy Olesno  z podziałem na sektory w roku docelowym 2020 (źródło: opracowanie własne)	43

Tabela 23. Działania przyjęte do realizacji w ramach PGN wraz z ich efektem ekologicznym (źródło: opracowanie własne)	61

Tabela 24. Efekt ekologiczny zaplanowanych działań (źródło: opracowanie własne)	62

Tabela 25. Planowane rezultaty działań (źródło: opracowanie własne)	62

# Spis rysunków

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Olesno na tle województwa małopolskiego i powiatu dąbrowskiego  (źródło: www.kupsprzedaj.pl)	15

Rysunek 2. Podział Gminy Olesno na sołectwa (źródło: www.gminaolesno.pl)	16

Rysunek 3. Liczba ludności na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)	19

Rysunek 4. Prognozowana liczba ludności na terenie Gminy Olesno w latach 2017-2020  (źródło: opracowanie własne)	19

Rysunek 5. Liczba mieszkań na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)	20

Rysunek 6. Prognozowana liczba mieszkań na terenie Gminy Olesno w latach 2017-2020  (źródło: opracowanie własne)	20

Rysunek 7. Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)	21

Rysunek 8. Prognozowana średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania na terenie Gminy Olesno w latach  2017-2020 (źródło: opracowanie własne)	21

Rysunek 9. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Olesno w latach 2010-2016 (źródło: BDL)	22

Rysunek 10. Prognozowana liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Olesno w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne)	22

Rysunek 11. Układ komunikacyjny Gminy Olesno (źródło: www.portal.gison.pl)	24

Rysunek 12. Mapa wietrzności Polski (źródło: www.polenergia.pl)	29

Rysunek 13. Mapa energii geotermalnej w Polsce (źródło: www.zmianynaziemi.pl)	30

Rysunek 14. Jednostki zaangażowane w proces tworzenia PGN (źródło: opracowanie własne)	45

Rysunek 15. Procedura tworzenia PGN (źródło: opracowanie własne)	46

Rysunek 16. Proces ewaluacji zamierzeń PGN (źródło: opracowanie własne)	65